Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

| Lp. | Nazwa | Parametry min. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputerowa jednostka centralna all-in-one ze wzmaczniaczem audio | Zestaw powinien zawierać: 1. Komputerową jednostkę centralną w obudowie Rack 19", zawierającą: - złącze w standardzie OPS, - procesor o wyniku w testach PassMark minimum 8500 punktów (np. Intel Core i3-10100 3,60 GHz (4,30 GHz Turbo / 4 rdzenie / 8 wątków / 6 MB Smart Cache), - pamięć 4GB DDR4 SODIMM 2400 Mhz, - wolny slot pamięci RAM, - dysk 128GB SSD (wsparcie dla M.2 PCIeNVMe / M.2 SATA / MAX 2 TB), - napęd DVD, - WIFI - IEEE 802.11 ac (2.4G/5G), 2 anteny, - wzmacniacz stereofoniczny 2x40W, - sprzętowy moduł obsługi rejestratora wielościeżkowego, - zintegrowaną matrycę audio umożliwiającą zestawianie połączeń pomiędzy 33 użytkownikami wg opisu funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni” oraz zawierającą cyfrowe regulacje poziomów: - niezależnie siły głosu każdego ucznia, - siły głosu nauczyciela, - niezależnie siły dźwięku 8 wejść audio, - siły dźwięku z głośników, - barwy dźwięku z głośników, - siły dźwięku nagrywania. oraz oprogramowanie: - system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny - oprogramowanie zarządzające systemem, z modułami: - dwuścieżkowej rejestracji dźwiękuumożliwiającą obsługę funkcji z Rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy (software) - web serwera, umożliwiającego zdalne zarządzanie pracownią z urządzeń mobilnych, umożliwiające obsługę wszystkich funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni” Złącza jednostki centralnej: - 2 złącza HDMI - 1 złącze DisplayPort, - 8 wolnych złącz USB, - złącze LAN, - 32 gniazda do podłączenia stanowisk uczniowskich, - 1 gniazdo przewodowej słuchawki nauczyciela, - 1 gniazdo bezprzewodowej słuchawki nauczyciela, - 8 niezależnych wejść audio do podłączenia źródeł dźwięku, - złącze do podłączenia rejestratora wielościeżkowego, - 2 wyjścia audio do nagrywania, - 2 wyjścia głośnikowe do głośników 4-16 ohm. Połączenie stanowisk uczniowskich w topologii gwiazdy (w przypadku uszkodzenia jednego z przyłączy pozostałe działają bez zakłóceń). Zasilanie stanowisk uczniowskich - napięciem bezpiecznym. Zasilanie jednostki centralnej – 230VAC. 2. Klawiatura, mysz. Rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy (software) Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego. - Jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych. - Jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku. - 10 zakładek wyodrębniających część zapisu. - Wybór prędkości odtwarzania. - Graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku (oscyloskop) i porównanie z oryginałem. - Zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach. FUNKCJE REALIZOWANE W PRACOWNI Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni za pomocą tabletu z dowolnym systemem operacyjnym. Realizowane funkcje: - Tworzenie list uczniów. - Możliwość importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV). - Możliwość sortowania uczniów po liczbie porządkowej/nazwisku/numerze stanowiska. - Przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk. - Automatyczne przyporządkowanie ikony płci ucznia według imienia. - Timer odmierzający czas pracy. - Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów w zależności od liczebności klas. - Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup uczniowskich. - Możliwość zdefiniowania liczby używanych wejść audio. - Przypisanie nazw własnych kolejnym wejściom audio. - Cyfrowa, niezależna regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich łącznie (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących). - Cyfrowa, niezależna regulacja głośności 8 wejść dźwięku. - Cyfrowa regulacja głośności wyjść do nagrywania. Tworzenie i edytowanie grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop). - Dowolny podział uczniów na grupy o dowolnej liczebności (16 grup). - Dowolne zestawianie uczniów w pary (16 par). - Podział na pary/grupy może odbywać się automatycznie lub ręcznie, - Automatyczne podziały uczniów na pary, trójki, czwórki – do wyboru kolejno stanowiskami lub losowo, - Nauczyciel może dowolne konfiguracje uczniów zapamiętać do późniejszego użycia za pomocą ośmiu programowalnych przycisków umożliwiających szybką konfigurację klasy, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku z nadaniem nazw przyciskom programowalnym. - Możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje RÓŻNE programy). - Niezależna praca w zestawionych grupach. - Dowolne przemieszczanie uczniów pomiędzy grupami, za pomocą szybkiego przesunięcia ikonki. - Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia, pary lub grupy. - Wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła do wybranych grup. - Prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. - Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu. - Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu dla uczniów. - Zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze. Przykładowe możliwości pracy z uczniami: - Podział uczniów na losowe pary niezależnie konwersujące ze sobą. - Podział uczniów na losowe czwórki, każda czwórka pracuje z innym programem audio. - Podział uczniów na dowolne grupy które jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z nauczycielem, grupa B słucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczeń tłumaczy audycję a pozostali w grupie słuchają). - Konwersacja nauczyciela z uczniem, parą lub grupą, konwersacji mogą przysłuchiwać się osoby nie biorące w niej udziału. - Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia lub grupy. - Konwersacja nauczyciela z dowolnym uczniem lub grupą. DODATKOWE FUNKCJE REALIZOWANE W PRACOWNI Realizowane dodatkowe funkcje: - cyfrową regulację głośności słuchawek z pulpitu ucznia - zgłoszenie ucznia - prośba o pomoc do nauczyciela, - zaznaczenie na liście ucznia osób niedowidzących. Testy dla danego ucznia będą odbywać się ze wspomaganiem lektora. - tryb pracy test/quiz. Aplikacja służąca do przeprowadzania testów z wykorzystaniem pulpitu ucznia - realizowane funkcje: - szybkie przygotowanie pytań i odpowiedzi dla dwóch grup (stanowisk nieparzystych i parzystych), - możliwość tworzenia pytań w formie tekstowej i graficznej, - 5 wariantów odpowiedzi, nauczyciel wpisuje odpowiedzi i określa które są prawidłowe, - korekta odpowiedzi, zaznaczenie opcji daje możliwość poprawienia odpowiedzi przez ucznia w trakcie testu, - automatyczny import listy uczniów, - podgląd odpowiedzi wysyłanych podczas testu, - możliwość przygotowania testu na dowolnym komputerze i odtworzenie go w docelowym urządzeniu, - ręczne lub automatyczne przełączanie pytań w ustalonym wcześniej interwale czasowym, - tabela wyników z możliwością sortowania wg. listy uczniów lub sumy punktów wszystkich pytań (ranking), - możliwość zapisania wyników, - możliwość wyświetlenia gotowego testu na ekranie, tablicy lub monitorze, - określenie dodatkowego czasu na odpowiedź dla osób niedowidzących. Wymagania dodatkowe Dostęp do panelu internetowego skąd można pobierać: - przykładowe scenariusze lekcji dla języka angielskiego i niemieckiego, opracowane na różne poziomy edukacyjne (minimum 25 scenariuszy dla języka angielskiego i 25 dla niemieckiego), - aktualne materiały, instrukcje, programy, filmy instruktażowe z obsługi pracowni. Certyfikat CE. Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię. Dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny. Przeszkolenie wstępne użytkowników z obsługi pracowni. Wymagania serwisowe: - elektroniczny system zgłoszeń serwisowych na stronie producenta lub serwisu, z numerem przyjęcia i potwierdzeniem zgłoszenia, - usługi świadczone u klienta. | 1 |
| 2 | Oprogramowanie Win10pro lub pokrewne wraz z oprogramowaniem do sterowania pracownią komputerową |  | 1 |
| 3 | Monitor dotykowy wraz z uchwytem | Monitor: Przekątna ekranu min. 23” Ekran dotykowy Rozdzielczość 1920x1080 (FullHD) Format obrazu: 16:9 Jasność: min. 200 cdm² z panelem dotykowym Kontrast statyczny: min. 3000:1 Czas reakcji: min. 5ms Odświeżanie 60Hz Kąty widzenia 178° x 178° Ekran dotykowy Punkty dotykowe 10 Przepuszczalność światła: min. 85% Technologia dotykowa: pojemnościowa Twardość szkła: 7H Porty Video: min. DVI x1, HDMI x1, DisplayPort x1 Głośniki wbudowane Standard VESA 100 x 100mm Gwarancja min.3 lata Uchwyt: Typ: uchwyt ze sprężyną gazową Ilość ekranów: 1 Mocowanie: boczne lub od spodu Wielkość ekranu: 10'' - 27'' Regulacja wysokości: 0 - 410mm Rotacja ekranu: PIVOT 90° Pochył: -85° - 15° Obrót: 360° Waga max.: 5kg / monitor VESA min.: 75 x 75mm VESA max.: 100 x 100mm | 1 |
| 4 | Stanowiska uczniowskie tj. panele dotykowe oraztablety | Pulpit dotykowy: Dotykowy pulpit nie posiadający ruchomych elementów, montowany w blacie biurka uczniowskiego i umożliwiający: - cyfrową regulację głośności słuchawek, - zgłoszenie ucznia - prośba o pomoc do nauczyciela, - możliwość wyłączenia przez nauczyciela dostępu do regulacji głośności przez ucznia indywidualnie lub globalnie, - gniazdo DIN do podłączenia słuchawek z mikrofonem, - wejście audio (jack) do odsłuchu dźwięku z podłączonego źródła - np. rejestratora cyfrowego, dyktafonu, komputera, - wyjście audio (jack) do nagrywania prowadzonej konwersacji na podłączonym rejestratorze - np. komputerze, - wskaźnik poziomu głośności słuchawek, - wskażnik LED zgłoszenia, sygnalizuje naciśnięcie przycisku, - wskaźnik LED podsłuchu, sygnalizuje o włączonym podsłuchu ucznia, sygnalizacja jest możliwa do wyłączenia przez nauczyciela, - wskaźnik LED grupy, sygnalizuje dołączenie ucznia do grupy, w trybie pracy Quiz spełnia funkcję sygnalizacji grup nieparzystych i parzystych. Wskaźniki i przyciski dotykowe wykorzystywane do obsługi testów: - wskaźnik LED grupy, sygnalizuje kolorem przyporządkowanie do grupy: niebieski - nieparzyste, czerwone - parzyste, - 5 wielokolorowych przycisków wariantówodpowiedzi, które jednocześnie sygnalizują zmianą koloru wybranie odpowiedzi. Dodatkowe funkcje wspomagania osób niedowidzących (wymaga rejestratora 24-kanałowego): - powtórzenie pytania i wariantów odpowiedzi przez lektora ("łapka") - zatwierdzenie odpowiedzi poprzez podwójne dotknięcie pola wariantu (A-E) eliminujący przypadkowe zaznaczenie: - pierwsze - czyta dany wariant odpowiedzi - drugie - lektor czyta "zaznaczono" albo "odznaczono" Pulpit zawiera punkty orientacyjne dla lokalizacji pól dotykowo-funkcyjnych. Pulpit umożliwia podłączenie zestawu dla niedosłyszących (pętla, mikrofon). Tablet: Przekątna: 7” Rozdzielczość min. 1024x600, IPS Pamięć Ram min. 1GB System operacyjny: nie starszy niż Android 9.0 lub równoważny Komunikacja Wifi, Bluetooth 4.0, Moduł GPS | 24 |
| 5 | Słuchawki i głośniki | Słuchawki z mikrofonem 24 szt. Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. Wtyczka 5 pin. Certyfikat CE. Parametry mikrofonu: - mikrofon pojemnościowy dookólny - charakteryzuje się bardzo dużą czułością ze wszystkich kierunków, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja 1,8 kΩ, - czułość -48 ±3 dB. Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz, - impedancja 2 x 32 Ω, - czułość >98 dB. Gwarancja: 5 lat Głośnik do zabudowy w biurku nauczyciela - 1 szt: 2-drożny głośnik współosiowy o parametrach: - minimalna moc max. 80W, - pasmo przenoszenia 100–20000Hz, - średnica minimum 16cm, - sprawność min. 88dB/1W/1M. Gwarancja: 5 lat Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem dla nauczyciela - 1 szt Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem o parametrach: - umożliwiające podłączenie zamiennie ze standardowymi słuchawkami przewodowymi oraz przełączenie z poziomu oprogramowania, - zestawienie połączenia bezprzewodowego możliwe za pomocą jednego przycisku na słuchawkach, - regulacja głośności i wyciszanie mikrofonu za pomocą przycisków na zestawie słuchawkowym, - wskaźnik optyczny na zestawie słuchawkowym w postaci diody LED informującej o stanie połączenia, - sygnały dźwiękowe informujące o słabej baterii, poziomie głośności, wyciszeniu mikrofonu, - aktywna redukcja szumów otoczenia, eliminacja efektu echa, - ładowanie słuchawki po odłożeniu na podstawkę dokującą, - automatyczny tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię. - regulowany pałąk dostosowujący wielkość słuchawek do głowy, - praca z transmisją DECT, - zasięg transmisji bezprzewodowej do 120 metrów między bazą i zestawem słuchawkowym, - bateria polimerowa litowo-jonowa o pojemności 295 mA/h, - trwałość baterii minimum 1000 cykli ładowania, - czas rozmowy na baterii do 8 godzin, - czas czuwania na baterii co najmniej 33 godziny, - czas ładowania baterii: - ładowanie do 20% poniżej 20 minut, - ładowanie do 50% poniżej 45 minut, - pełne naładowanie poniżej 3 godzin. | 1 kpl |
| 6 | Tablet wraz z routerem do bezprzewodowego sterowania | Tablet – 1 szt Min: 10 ‘’ System Android min. 9.0 lub równoważny Min. 4 GB Pamięci RAM Min. 32 GB pamięci wbudowanej Rozdzielczość min 1920x1080 Procesor: min. 8 rdzeni, taktowanie min. 1,5 GHz Komunikacja: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Moduł GPS Router – 1 szt Zakres częstotliwości: 2,4-2,4835 GHz Interfejs: 4 porty LAN 10/100Mb/s 1 port WAN 10/100Mb/s Standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Złącze anteny zewnętrznej: 2*5dBi, zintegrowana, dookólna Zabezpieczenia sieciowe: 64/128/152 bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK Funkcje: Przycisk QSS, Reset | 1 kpl. |
| 7 | Zestaw projekcyjny (ekran + pilot, mocowanie, oprogramowanie, rzutnik) | Zestaw wraz z usługą montażu Parametry projektora: Technologia wyświetlania: 3LCD Rozdzielczość: FullHD Jasność: min. 3200 ANSI Kontrast statyczny: min. 16 000:1 Zoom: Automatyczny (cyfrowy) Automatyczne ustawianie ostrości Minimalna przekątna obrazu: 30 '' Maksymalna przekątna obrazu: 386 '' Proporcje obrazu: 16:9 Ilość kolorów: 1,07 mld Trwałość źródła światła: min. 5800 h Trwałość źródła światła w trybie ECO: min. 11000 h Porty: min. 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x USB (Type B), 1 x USB 2.0 Poziom hałasu: max. 38 dB kolor: biały Waga do 3kg gwarancja: projektor min. 24miesiące / lampa: min. 36 miesiące lub min 2800 h Ramię do projektora: Rodzaj: Sufitowy / uniwersalny do projektorów Obciążenie (maks.): 15 kg Regulacja w pionie: 30 ° Regulacja w poziomie: 360 ° Regulacja wysięgu: 50-70 cm Materiał: Aluminium / stal System prowadzenia kabli: Tak Kolor: Biały Waga: maks. 2.8 kg Ekran projekcyjny: Rodzaj ekranu: Rozwijany elektrycznie Montaż: Ścienny / sufitowy (możliwość zabudowy w suficie) Proporcje obrazu: 16:9 Przekątna: 131 '' Wymiary ekranu: 300 x 227.5 cm Wymiary obrazu: 290 x 163 cm Rodzaj powierzchni: matowa Kolor powierzchni: biały Projekcja : Przednia Sterowanie: bezprzewodowe (pilot w zestawie) | 1 |
| 8 | Interaktywna ściana | Ekran projekcyjny wyświetlający obraz o przekątnej min. 80 cali Odtwarzanie filmów, zdjęć, prezentacji Ekran gry - mobilny, składany Projektor ultrakrótkoogniskowy o jasności min. 3400 AL Wbudowane nagłośnienie Wbudowany komputer Łączność WIFI Zestaw precyzyjnych czujników lokalizujących uderzenia piłek jak i położenie pisaka interaktywnego Min. 50 piłeczek + pojemnik Klawiatura bezprzewodowa wraz z touchpadem Pisak interaktywny wraz z uchwytem Port USB W zestawie: Oprogramowanie do nauki programowania Zestaw min. 10 gier zręcznościowych, Zestaw min. 7 gier edukacyjnych, Zestaw min. 3 gier 3D, Zestaw min. 2 gier dla małych artystów, Zestaw min. 4 sportowych, Zestaw min. 2 gier tematycznych, Zestaw min. 20 quizów edukacyjnych Aplikacje edukacyjne quizy edukacyjne z zakresu: matematyki, j.angielskiego, j.niemieckiego, kolorów i dopasowania kształtów | 1 |
| 9 | Tablica interaktywna dotykowa | Tablica wraz z montażem Technologia dotyku Pozycjonowanie: Technologia pozycjonowania w podczerwieni, dotykowa; nie dopuszcza się zastosowania przystawek ani innych technologii Precyzja dotyku:< 1mm Obsługa dotyku: palec, pisak, wskaźnik, dowolny nieprzezroczysty obiekt Obszar interaktywny Szer./wys. [cm]: co najmniej 195,0 x 116,0 Przekątna wymiaru interaktywnego [cm]/["]minimum 227,0/89" Wymiar zewnętrzny: min. szer. 206,0 x wys. 124,0 / max. szer. 209,0 x wys. 127,0 Przekątna wymiaru zewnętrznego [cm]: minimum 240,0 Format: 16:9 Powierzchnia tablicy: Stalowa, lakierowana, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, powierzchnia matowa, łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych, powierzchnia antyrefleksyjna, zoptymalizowana do wyświetlania obrazu z projektora Funkcje dodatkowe - 10 touch - sterowanie min. 10 aktywnymi punktami na obszarze interaktywnym tablicy możliwość jednoczesnego kreślenia/rysowania min. 10 linii, umożliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobów dziesięciu użytkownikom jednocześnie bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref - Plug and play - podłącz i działaj tablica interaktywna po podłączeniu do komputera jest aktywna, nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników - Multi gesture - funkcja rozpoznawania gestów umożliwiająca kontrolowanie interfejsów graficznych więcej niż dwoma palcami jednocześnie - Naklejane, programowalne przyciski - naklejane, programowalne przyciski z możliwość przypisania najczęściej używanych funkcji do tych przycisków Dołączone akcesoria - Półka na pisaki - zestaw montażowy - 2 pisaki - kabel USB - 2 naklejane paski z przyciskami do przypisania minimum 13 funkcji Oprogramowanie interaktywne - możliwość wstawiania i edycji tabeli z funkcją rozpoznawania polskiego pisma odręcznego i zamiany na litery z alfabetu drukowanego - interaktywne przyrządy kreślarskie min. cyrkiel, linijka, kątomierz, ekierka - możliwość wstawiania plików flash, plików video, plików audio - funkcja tworzenia biblioteki zasobów edukacyjnych - nagrywanie czynności wykonywanych na stronie do tworzenia zawartości interaktywnej/edukacyjnej, z możliwością odtworzenia, pauzy lub zatrzymania nagrywania oraz z opcją zapisu w pamięci urządzenia - możliwość personalizowania paska narzędzi z funkcją dodawania i usuwania najpotrzebniejszych funkcji do paska narzędzi - narzędzie do wstawiania tekstu w wybranym miejscu, z funkcją rozpoznawania polskiego pisma odręcznego i zamiany na litery z alfabetu drukowanego - narzędzie do rozpoznawania, autoskalowania i automatycznego dopasowywanie rozmiaru rysunków figur geometrycznych rysowanych odręcznie - zdalne realizowanie zadań na tablicy z poziomu smartfonów lub tabletów, funkcja dostępna dla nauczyciela i uczniów, tryb współpracy z urządzeniami mobilnymi Usługi dodatkowe - wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie lub on-line - certyfikat ISO 9001 i 14001 dla serwisu - montaż oraz szkolenie techniczne w dniu montażu, wdrożenie do eksploatacji z instruktażem z obsługi i funkcjonalności urządzeń - dostęp do szkoleń video - merytoryczne szkolenie on-line z wykorzystania narzędzi TIK (min. 3 x 60 min) potwierdzone certyfikatem Certyfikaty produktu - CE - ROHS Gwarancja Standardowa - 5 lat na tablicę Serwis zgłaszanie usterek poprzez elektroniczny system na stronie internetowej gwaranta, wysyłający automatycznie otrzyma potwierdzenie rejestracji i numer zgłoszenia Uchwyt: Odległość projektora od ściany płynnie regulowana do min.115 cm; Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- min. 40 ° Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- min. 40 ° Maksymalne obciążenie - min. 11 kg Kolor biały Projektor: Wyświetlacz: Rozdzielczość: 1080p Full HD (1920x1080) Jasność: min. 2900 lumenów Kontrast: min. 20 000:1 Natywne proporcje ekranu: 16:9 Rozmiar ekranu: min. 1.20 m ~ 7.50 m diagonal Lampa: Żywotność lampy (godziny): min. 4800h (tryb normalny, min. 14000h (tryb ekonomiczny). Optyka: Odległość wyświetlania 0.5m - 3.35m Złącza wejściowe/wyjściowe Porty wejścia min. 2 x HDMI 1.4,VGA Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm Kontrola 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, Poziom hałasu (typowy): max. 27dB Poziom hałasu (maksymalny): max. 23 dB 3D: Full 3D Pilot w zestawie Liczba głośników: min. 1 Wattów na głośnik: min. 9W Zasilanie: Zużycie energii (tryb czuwania): max. 0.6W Zużycie energii (maksymalne): max. 330W | 1 |
| 10 | Laptop | Przekątna ekranu: 15,6'' Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 (FHD 1080) Powierzchnia matrycy: Matowa Typ matrycy: TFT-TN Procesor osiągający min 5000 pkt w teście PassMark (na dzień 01.05.2022) Dysk: SSD Pojemność SSD: min. 240 GB Interfejs dysku SSD: PCI-Express Format szerokości SSD: M.2 2242 Zainstalowana pamięć RAM: min. 8 GB Maks. Wielkość pamięci: min. 12 GB System operacyjny: Windows 10 Pro lub równoważny Komunikacja: Bluetooth , WiFi 802.11 ac Porty USB: min. 1 x USB 2.0 Type-A , min. 2 x USB 3.0 Type-A Porty wideo: HDMI Czytnik kart pamięci: Tak Kamera internetowa: Tak Czas pracy na baterii/bateriach min. 5 h Pojemność baterii: min. 33 Wh Waga: maks. 1.9 kg Gwarancja: 36 miesięcy | 11 |
| 11 | Drukarka 3D | Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku, pole robocze 21cm x 21cm x 21cm, kompatybilny slicer, gwarancja co najmniej 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim. Drukarka 3D z 5 –letnim wsparciem dydaktycznym Technologia – FDM Pole robocze – 210 x 210 x 210 mm, podświetlane Stół roboczy – wymienny Obudowa drukarki – przezroczysta, zabudowana Podgląd wydruku – stacjonarny, zdalny (WI-FI) Wyświetlacz – z polskim menu, dotykowy, kolorowy 2,4” Łączność – WI-FI, USB, karta SD Kamera – tak Obsługiwane typy plików – .STL, .OBJ wbudowany slicer Prędkość druku – szybka: 20-120 mm/s Średnica dyszy – 0,4 mm Temperatura druku – temperatura 180℃-260℃ Wysokość warstwy – 0,1 – 0,4 mm Obsługiwany filament – kompatybilny z drukarką: PLA (bezpieczny dla dzieci i młodzieży), ABS Obsługiwana średnica filamentu – 1,75 mm Wymiary drukarki – 385 x 380 x 425 mm Waga – lekka przenośna konstrukcja 7,5 kg Certyfikaty – CE, FCC, ROSH, REACH Biblioteka projektów – online, 500 projektów w podziale na przedmioty szkolne zgodne z PP, zintegrowane z drukarką Oprogramowanie – TinkerCAD, Fusion360, Onshape, CURA, Simplify3D Gwarancja Minimum 24 miesiące 5 –letni system wsparcia szkoły obejmujący: • materiały video i praktyczne instrukcje dla początkujących aby dobrze rozpocząć przygodę z drukiem 3D, • filmy instruktażowe dla nauczycieli i uczniów z podstaw projektowania oraz obsługi drukarki 3D • podstaw projektowania, przygotowanych do prowadzenia zajęć ogólnych, z uczniami ze SPE, uczniami zdolnymi, • dostęp do modeli i materiałów wspierających przygotowanie do zawodów, • scenariusze prowadzenia zajęć ogólnych z drukiem 3D, • wsparcie w realizacji 12 obszarów wykorzystania druku 3D w polskiej szkole, • wsparcie w uruchomieniu i poprowadzeniu zajęć poza lekcyjnych – kółka zainteresowań z wykorzystaniem druku 3D, • regularnie 1 raz w tygodniu nowe koncepcje zastosowania technologii 3D zgodnie z podstawą programową, •regularnie 1 raz w miesiącu dobrowolny udział w konsultacjach online z opiekunem merytorycznym •dostęp do webinarów i certyfikowanych szkoleń online. | 1 |
| 12 | Wizualizer | Oświetlenie: Diody LED Waga produktu: maks 2,8 kg Zużycie energii: maks. 14 W, maks. 0,7 W (w trybie czuwania) Bezpieczeństwo: Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Otwór na linkę zabezpieczającą Funkcje: Automatyczne ustawianie ostrości, Zatrzymanie obrazu, Parallel video output, SD cardviewer, Dzielenie ekranu, Zoom Przechowywanie obrazów: Karta SD/SDHC Przeglądarka zdjęć bez użycia komputera: Tak Przyłącza: Złącze USB 1.1 typu B, Wejście VGA, Wyjście VGA, Wyjście HDMI, wbudowany mikrofon, Gniazdo kart pamięci SD, Regulacja parametrów obrazu: Automatyczne naświetlanie, Czarno-biały, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Obracanie obrazów, Tryb mikroskopu Rozdzielczość wyjściowa: min. SXGA(1280*1024)/XGA(1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p Obszar rejestrowania: min. Format A3: 297 x 420 mm Fokus Automatyczny Zoom: tak, Optyczny min. 10, Cyfrowy min. 8 Szybkość w klatkach na sekundę: min. 28 kl./s Gwarancja: 36 miesięcy | 1 |
| 13 | Zestaw robotów | Roboty 8 szt Technologia ChipESP32 Minimum 10 elektronicznych wbudowanych modułów: czujnik światła, czujnik kolorów, czujnik odcieni szarości, czujnik natężenia dźwięku, żyroskop, nadajnik i odbiornik podczerwieni, potencjometr, 3 programowalne przyciski, głośnik, wyświetlacz led, dioda rgb. Robot modułowy, zbudowany z dwóch części, moduł główny z ekranem LED oraz z platformy mobilnej na gąsienicach. Łączność Wi-Fi / Bluetooth 4.0 / USB. Nie dopuszcza się robotów bez łączności bezprzewodowej lub z łącznością Bluetooth poniżej standardu 4.0. Oprogramowanie Oprogramowanie oparte na Scratch i Python. Nie dopuszcza się programów opartych na innych językach programowania takich jak Scratch 2.0, Blockly. Bateria i czas pracy Minimum 950mAh > 2h. Nie dopuszcza się pojemności poniżej 950mAh i czasu pracy poniżej 2h. Kompatybilność Makeblock Neuron, Lego Technic. Wyposażenie Robot z platformą mobilną, smycz, kabel USB - Micro USB, instrukcja, karty kolorów. Walory użytkowe Wsparcie dla technologii AI (sztuczna inteligencja) i IoT (Internet rzeczy). Robot pobiera i wyświetla dane z Internetu np. temperaturę, wilgotność, jakość powietrza w wybranym mieście. Modularna konstrukcja- robot działa sam lub razem z platformą mobilną. Robot składa się z 2 części. Wsparcie dla programowania wizualnego i tekstowego, podgląd w języku Python kodu ułożonego w Scratch 3.0. Rozszerzanie możliwości robota poprzez łączenie go z modułami Neuron i klockami Lego Technic. Współpraca z systemem operacyjnym Windows /7/8/10 Mac od MacOs Sierra Od iOS 9.0 Od Android 5.0 | 1 kpl |
| 14 | Urządzenie wielofunkcyjne | Urządzenie wielofunkcyjne A4 posiadające funkcje: drukowania, skanowania, kserowania, faxu Drukowanie: Technologia drukowania: monochromatyczne: tusz lub pigment Rozdzielczość wydruku: min. 1200 x 2400 dpi Szybkość drukowania jednostronnego (ISO/IEC 24734): min. 18 str./min Szybkość drukowania dwustronnego (ISO/IEC 24734): min. 8 str./min Czas do momentu otrzymania pierwszej strony: maks. 7 sekund Skanowanie: Rozdzielczość skanowania: min. 1200 x 2400 dpi Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń): min. 6 ipm z podajnika ADF Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): min. 6 ipm z podajnika ADF Formaty edycji: BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG Kopiowanie: Szybkość kopiowania: min. 16 ipm Mono ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) Rozdzielczość kopiowania (dpi): min. 600 x 600 Pomniejszanie/Powiększanie: min. 25 % - 400 % Złącza: Hi-speed USB (min. 2.0), Ethernet (min. 100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n Obsługa papieru/nośników: Automatyczny podajnik dokumentów: min. 33 kartki A4 Dupleks: Tak Maksymalna ilość podawanego papieru: min. 250 Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne): Tak Liczba przegródek do papieru: min. 2 Informacje ogólne: Emisja hałasu: Praca: maks 7 B (A) Gwarancja: 36 miesięcy | 2 |
| 15 | Interaktywna podłoga | Parametry minimalne: - rozdzielczość ekranu XGA (1024x768 pikseli) - jasność 3400 ANSI lumenów - wyświetlanie obrazu bezpośrednio na podłodze - żywotność lampy: 5800 godzin w trybie eco - Sterowanie za pomocą ruchu oraz pisaka - trzy rodzaje interakcji (ruchowa, pisaki interaktywne oraz robot) - 4 pisaki interaktywne w zestawie - 41 gier ruchowych oraz 21 gier z wykorzystaniem pisaka interaktywnego - możliwość dokupienia gier w dedykowanym sklepie - sterowanie (w tym włączanie i wyłączanie) za pomocą jednego pilota - połączenie bezprzewodowe z Internetem lub za pomocą przewodu RJ-45 - dostęp do bezpłatnych aktualizacji za pośrednictwem Internetu - dostęp do serwisu zdalnego za pośrednictwem Internetu - możliwość montażu na ścianie lub statywie jezdnym - 3 lata gwarancji - instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |
| 16 | Zestaw komputerowy | Typ:Komputer osobisty Wbudowany system zabezpieczeń:FirmwareTrusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Lokalizacja:Język: polski / region: Polska CPU: Procesor osiągający min 13000 pkt w teście PassMark (na dzień 05.05.2022) Częstotliwość zegara:Min. 3,8 GHz Ilość rdzeni:Min. 4 RAM Zainstalowana: Min. 8 GB Technologia: DDR4 SDRAM Faktyczna Szybkość Pamięci:3200 MHz Znamionowa Szybkość Pamięci:3200 MHz Sloty:2 (całkowita) / 1 (pusty) Napęd dyskowy Typ:SSD - M.2 2242 Pojemność:1 x min. 240 GB Typ interfejsu:PCI Express 3.0 x4 Cechy: NVM Express (NVMe) Napęd optyczny Typ:Nagrywarka DVD - SATA Czytnik kart Typ:Czytnik kart 3 w 1 Obsługiwane karty pamięci błyskowej:Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, Karta Pamięci SDXC Interfejsy wideo:VGA, HDMI Urządzenie wejściowe Typ:Mysz, klawiatura Praca w sieci Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:Tak Protokół komunikacyjny danych:Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 Rozszerzenie / połączenie Interfejsy (min.) 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 z przodu) 1 x mikrofon (1 z przodu) 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wyjście liniowe audio 4 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x VGA Różne Zgodność z normami: RoHS, WEEE, REACH System operacyjny / Oprogramowanie Dołączony system operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny Standardy ochrony środowiska Certyfikat TCO: TCO CertifiedDesktops 8 Gwarancja producenta Obsługa i wsparcie:3 lata - u użytkownika Monitor Przekątna ekranu: Min. 23" Powłoka matrycy: Matowa Rodzaj matrycy: LED, IPS Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) Format obrazu: 16:9 Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16 mln Czas reakcji: max. 15 ms Jasność: min. 240 cd/m² Kontrast statyczny: min. 1000:1 Kontrast dynamiczny: min. 3 000 000:1 Kąt widzenia w poziomie: min. 175 stopni Kąt widzenia w pionie: min. 175 stopni Złącza (min.): VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt. Głośniki: Tak Obrotowy ekran (PIVOT): Tak Regulacja wysokości (Height): Tak Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak Możliwość montażu na ścianie – VESA: tak Kolor: Czarny Gwarancja: 36 miesięcy | 1 |
| 17 | Google VR | Kompatybilność: Windows Rozdzielczość ekranu: min. 3664 x 1920 Częstotliwość odświeżania: min. 85 Hz Dźwięk: Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki Czujniki: Akcelerometr, Magnetometr, Żyroskop Złącza: Audio, USB-C 3.0 Pamięć wbudowana: min. 128 GB Dołączone akcesoria: Kabel, Kontroler, Zasilacz, Wkładka dystansująca Dodatkowe informacje: Przetwarzanie dźwięku 3D, Regulowany rozstaw ekranów (IPD) | 1 |
| 18 | Oprogramowanie biurowe | Oprogramowanie: 25 licencji Pakiet biurowy, zarządzany jednym kluczem licencyjnym, zawierający w ramach jednej licencji edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klienta poczty elektronicznej, program do tworzenia prezentacji lub równoważny. Licencja dożywotnia | 1 kpl |