SPIS ZAWARTOŚCI:

- Strona tytułowa								str. 1

- Spis zawartości								str. 2

- Część opisowa 								str. 3-4

- Oświadczenie projektanta							str. 5

- Cześć graficzna

Plan sytuacyjny	rys. 1 							str. 6

- Uprawnienia i zaświadczenie projektanta					str. 7-8

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branży sanitarnej przebudowy kanalizacji deszczowej na obszarze przyległym do ul. 3 Maja w m. Dąbrowice na działkach wykazanych na stronie tytułowej.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Istniejące uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa.

Dz. nr 367/2, 1255 – działki gminne, dz. nr 1247 – prywatna nieruchomość.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU LUB DZIAŁKI.

a) Projektuje się przebudowę kanalizacji deszczowej  w pasie drogowym drogi gminnej oraz prywatnych nieruchomościach.

b) Sposób odprowadzenia kub oczyszczania ścieków – wody deszczowe zostaną odprowadzone do bezodpływowej studni D9. Studnia D9 będzie gromadziła wody deszczowe, skąd odbierane będą na bieżąco  z przeznaczeniem gromadzenia i wykorzystania do podlewania zieleni gminnej.

Przed odprowadzeniem wód deszczowych do studni D9 poddane one zostaną oczyszczeniu w projektowanym separatorze lamelowym.

c) Układ komunikacyjny – istniejący bez zmian.

d) Dostęp do drogi publicznej – istniejący bez zmian.

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.

- kanał z rur PVC – U SN8KN/m Ø200mm – mb.   221,29

- odejście do istniejącego wpustu  z rur SN8KN/m Ø160mm – mb.   1,50

- zabudowa 8 studni deszczowych przepływowych o średnicy Ø1000mm,

- zabudowa 1 studni deszczowej bezodpływowej Ø1500mm,

- zabudowa 1 separatora Ø1200mm.

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni – istniejący, nie ulega zmianie.

4. ZESTAWIENIE

a) powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych – nie dotyczy

b) powierzchni zabudowy istniejących obiektów budowlanych – nie ulega zmianie, nie dotyczy

c) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników – nie ulegnie zmianie, nie dotyczy

d) powierzchni biologicznie czynnej – nie ulegnie zmianie

e) powierzchni innych części terenu – nie ulegnie zmianie.

5. INFORMACJE I DANE

- rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu – brak

- teren inwestycji nie jest objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- teren nie znajduje się granicach terenu górniczego

- teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest terenem zmeliorowanym

- przedsięwzięcie nie zagraża środowisku naturalnemu, nie koliduje z istniejącymi drzewami. Inwestycja nie jest objęta Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- opracowany Projekt Budowlany jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującym na terenie Gminy Dąbrowice.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – nie dotyczy.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU – art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.06.2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- Ustawy Prawo ochrony środowiska

Zasięg i obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany:

Jednostka ewidencyjna 100203_2 - Dąbrowice

obręb 100203_2.0003 -  Dąbrowice

Wykaz działek : 367/2, 1247, 1255

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STR. 6

Płock, dnia 24.11.2022r.

Roman Garwacki

ul. Batalionów Chłopskich 3/34

09-400 Płock

Oświadczenie

W świetle art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że Projekt techniczny pod nazwą:

Przebudowa kanalizacji deszczowej

zlokalizowanej w miejscowości:

Jednostka ewidencyjna 100203_2 - Dąbrowice

obręb 100203_2.0003 -  Dąbrowice

na działce (działkach) o nr ewidencyjnym gruntu: 367/2, 1247, 1255

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

……………………………………….

(pieczęć i podpis)